МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Липецкий Государственный Технический Университет

Факультет автоматизации и информатики

Кафедра автоматизированных систем управления

Лабораторная работа

по основам электроники и схемотехники №1

“Базовые электронные элементы RLC-цепочки”

Студент 				  ____________                    Станиславчук С. М.

(подпись, дата)

Группа АС-21-1

Руководитель        		  ____________                    Болдырихин О. В.

(подпись, дата)

Доцент, к.т.н

Липецк 2023 г.

Цель работы

Изучение основных понятий электроники и схемотехники,

свойств базовых элементов электрических цепей, исследование процессов, протекающих в RC- и RLC-цепочках, на основе сопоставления экспериментальных данных и результатов расчета по моделям в виде систем дифференциальных уравнений.

Вариант 41.

1. Задание 1 (UC)

1.1. Схема RC-цепочки
Т.к. значение постоянной RC=50k с. Примем R=50 кОм, а С = 1 мФ. Заряжаем конденсатор от источника постоянного тока с напряжением 12В.

Рисунок 1. Построенная RC-цепь в редакторе

1.2. Составление и решение уравнения RC-цепочки.

Составим уравнение цепи:

Uc+UR=E

т.к. UR=IR⇒Uc+IR=E

Uc=qC

Uc'=IC

CUc'=I

UC+RCUC'=E

UC'+UcRC=ERC

UC'+1RCUc=ERC

Подставим наши значения RC = 50 кОм и E = 12 В в полученное уравнение:

UC'+150Uc=1250

UC'+0,02Uc=0,24

Решим это уравнение:

y'+Pxy=Qx, где y=Uc, а P и Q – функции x.

y=uv

y'=u'v+uv'

u'v+uv'+Pxuν=Qx

u'v+u(v'+Pxν)=Qx

Для v поставим следующее условие:

v'+Pxν=0

v=ⅇ-∫Pxⅆx

u'ⅇ-∫Pxⅆx=Qx

u'=ⅇ-∫PxⅆxQx

u=∫Qxⅇ∫Pxⅆxⅆx+C

y=uv=(∫Qxⅇ∫Pxⅆxⅆx+C) ⅇ-∫Pxⅆx

Подставляем y = UC, P = 0,02, Q = 0,2

=>

ⅇ∫Ptⅆt=ⅇ0,02

UC=0,24∫e0,02tdt+Ce-0,02t=12+Ce-0,02t

Т.к. UC0=0 (разряжен), то C = UC – E = -12

UC=121-e-0,02t

1.3. Результаты исследования процесса заряда конденсатора представлены в таблице 1.

Таблица 1. Заряд конденсатора

| № | Время от начала процесса t, с | Напряжение на конденсаторе расчетное U(Cр), В | Напряжение на конденсаторе измеренное U(Cи), В | Абсолютная погрешность измерения ΔU(C) | Относительная погрешность измерения ΔU(C)/U(Rр) | Приведенная погрешность измерения ΔU(R)/U(Rmax) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 5 | 1,14195 | 1,14000 | 0,00195 | 0,00171 | 0,00018 |
| 3 | 10 | 2,17523 | 2,18000 | 0,00477 | 0,00219 | 0,00043 |
| 4 | 15 | 3,11018 | 3,11000 | 0,00018 | 0,00006 | 0,00002 |
| 5 | 20 | 3,95616 | 3,96000 | 0,00384 | 0,00097 | 0,00035 |
| 6 | 25 | 4,72163 | 4,72000 | 0,00163 | 0,00035 | 0,00015 |
| 7 | 30 | 5,41426 | 5,42000 | 0,00574 | 0,00106 | 0,00052 |
| 8 | 40 | 6,60805 | 6,61000 | 0,00195 | 0,00030 | 0,00018 |
| 9 | 50 | 7,58545 | 7,59000 | 0,00455 | 0,00060 | 0,00041 |
| 10 | 60 | 8,38567 | 8,39000 | 0,00433 | 0,00052 | 0,00039 |
| 11 | 80 | 9,57724 | 9,58000 | 0,00276 | 0,00029 | 0,00025 |
| 12 | 100 | 10,37598 | 10,38000 | 0,00402 | 0,00039 | 0,00036 |
| 13 | 200 | 11,78021 | 11,78000 | 0,00021 | 0,00002 | 0,00002 |
| 14 | 300 | 11,97025 | 11,97000 | 0,00025 | 0,00002 | 0,00002 |

Рисунок 2. График зависимости заряда UC от t

Таблица 2. Разряд конденсатора

| № | Время от начала процесса t, с | Напряжение на конденсаторе расчетное U(Cр), В | Напряжение на конденсаторе измеренное U(Cи), В | Абсолютная погрешность измерения ΔU(C) | Относительная погрешность измерения ΔU(C)/U(Rр) | Приведенная погрешность измерения ΔU(R)/U(Rmax) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,01 | 12,00000 | 12,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 5 | 10,85805 | 10,86000 | 0,00000 | 0,00018 | 0,00000 |
| 3 | 10 | 9,82477 | 9,82000 | 0,00195 | 0,00049 | 0,00018 |
| 4 | 15 | 8,88982 | 8,89000 | 0,00477 | 0,00002 | 0,00043 |
| 5 | 20 | 8,04384 | 8,04000 | 0,00018 | 0,00048 | 0,00002 |
| 6 | 25 | 7,27837 | 7,28000 | 0,00384 | 0,00022 | 0,00035 |
| 7 | 30 | 6,58574 | 6,59000 | 0,00163 | 0,00065 | 0,00015 |
| 8 | 40 | 5,39195 | 5,39000 | 0,00426 | 0,00036 | 0,00039 |
| 9 | 50 | 4,41455 | 4,41000 | 0,00195 | 0,00103 | 0,00018 |
| 10 | 60 | 3,61433 | 3,61000 | 0,00455 | 0,00120 | 0,00041 |
| 11 | 80 | 2,42276 | 2,42000 | 0,00433 | 0,00114 | 0,00039 |
| 12 | 100 | 1,62402 | 1,62000 | 0,00276 | 0,00248 | 0,00025 |
| 13 | 200 | 0,219788 | 0,22000 | 0,00402 | 0,00096 | 0,00036 |
| 14 | 300 | 0,029745 | 0,03000 | 0,00021 | 0,00018 | 0,00002 |

Рисунок 3. График зависимости разряда UC от t

2. Задание 2 (UC, RC = 0,006c)

2.1. Схема RC-цепочки.

RC=0,006c. Пусть R = 6 кОм, C = 1 мкФ. Длина импульсов: 0,06. Построенная схема представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Схема RC-цепочки с осциллографом

2.2. Составление и решение уравнения RC-цепочки.

В данной схеме циклично происходят 2 процесса – зарядка конденсатора в первой половине периода и разрядка во второй половине. Тогда для моментов времени T ∈ [i; i+0,03], i = 0,1,2... Напряжение на резисторе будет изменяться по формуле (задание 1): 
UC=E-UR=12-12ⅇ- 10,006(t-0,06i)

Во второй половине периода, т.е. когда T ∈ [i+0,03; i+0,06], i = 0,1,2... конденсатор будет разряжаться, т.е.

UC=E-UR=12-12ⅇ-166,6(t-0,06i-0,03)

2.3. Результаты исследования представлены в таблице 3.

Таблица 3. Напряжение на конденсаторе

| № | Время от начала процесса t, с | Напряжение на конденсаторе расчетное U(Cр), В | Напряжение на конденсаторе измеренное U(Cи), В | Абсолютная погрешность измерения ΔU(C) | Относительная погрешность измерения ΔU(C)/U(Cр) | Приведенная погрешность измерения ΔU(C)/U(Cmax) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | 0,00050 | 0,95909 | 0,96000 | 0,00091 | 0,00095 | 0,00008 |
| 3 | 0,00100 | 1,84154 | 1,84000 | 0,00154 | 0,00084 | 0,00014 |
| 4 | 0,00150 | 2,65346 | 2,65000 | 0,00346 | 0,00130 | 0,00031 |
| 5 | 0,00200 | 3,40048 | 3,40000 | 0,00048 | 0,00014 | 0,00004 |
| 6 | 0,00300 | 4,72018 | 4,72000 | 0,00018 | 0,00004 | 0,00002 |
| 7 | 0,00500 | 6,78308 | 6,78000 | 0,00308 | 0,00045 | 0,00028 |
| 8 | 0,01000 | 9,73198 | 9,73000 | 0,00198 | 0,00020 | 0,00018 |
| 9 | 0,01500 | 11,01399 | 11,00000 | 0,01399 | 0,00127 | 0,00127 |
| 10 | 0,02000 | 11,57134 | 11,60000 | 0,02866 | 0,00248 | 0,00260 |
| 11 | 0,03000 | 11,91898 | 11,90000 | 0,01898 | 0,00159 | 0,00172 |
| 12 | 0,03050 | 11,92546 | 11,00000 | 0,92546 | 0,07760 | 0,08383 |
| 13 | 0,03500 | 5,21690 | 5,18300 | 0,03390 | 0,00650 | 0,00307 |
| 14 | 0,03600 | 4,41630 | 4,38800 | 0,02830 | 0,00641 | 0,00256 |
| 15 | 0,03700 | 3,73860 | 3,71400 | 0,02460 | 0,00658 | 0,00223 |
| 16 | 0,03800 | 3,16490 | 3,14400 | 0,02090 | 0,00660 | 0,00189 |
| 17 | 0,04000 | 2,26800 | 2,25300 | 0,01500 | 0,00661 | 0,00136 |
| 18 | 0,04500 | 0,98600 | 0,97980 | 0,00620 | 0,00629 | 0,00056 |
| 19 | 0,05000 | 0,42860 | 0,42600 | 0,00260 | 0,00607 | 0,00024 |

Рисунок 5. Показания осциллографа

Рисунок 6. График диапазона значений разряда и заряда конденсатора

3. Задание 3 (UL - ?; LC = 50 c2)

3.1. Схема RLC-цепочки

LC = 50 с2. Пусть C = 0,5 Ф, L = 100 Гн, R = 1 Ом.

Рисунок 7. Построенная RLC-цепь в редакторе

3.2. Составление и решение уравнения RLC-цепочки.

UC + UL + UR = 0;

UC = qC;

UL = LdIdt;

UR = IR;

=> 
qC + LdIdt + IR = 0;

IC + Ld2Idt2 + R*dIdt = 0;

I+RLI+1LC*I = 0

Подставляя наши значения, получаем уравнение цепи:

I+0.01I+0.02I = 0;

Введем следующие обозначения:

R2L=δ=0,005,

ω=2πf=2πT=1LC=0.14

I+2δI+ω2I=0

λ2+2δλ+ω2=0

λ1,2=-2δ±4δ2-4ω22=-δ±δ2-ω2

δ2-ω2<0

корни характеристического уравнения — комплексно-сопряженные. В этом случае RLC-цепочка является колебательным контуром.

x1=I,

x2=I.

x1=x2,x2=-ω2x1-2δx2.

X=AX, X=x1x2, X=x1x2, A=01-ω2-2δ.

det(A-Eλ)=0, -λ1-ω2-2δ-λ=0,

X=x1x2=C1x11x21+C2x12x22=C1α11eλ1tα21eλ1t+C2α12eλ2tα22eλ2t.

Для λ1:

A-Eλ1=δ-δ2-ω21-ω2-2δ+δ-δ2-ω2=δ-δ2-ω21-ω2-δ-δ2-ω2.

(δ-δ2-ω2)α11+α21=0.

α21=(-δ+δ2-ω2)α11.

Полагаем, что

α11=1

α21=-δ+δ2-ω2, α21=λ1.

Для λ2:

A-Eλ1=δ+δ2-ω21-ω2-2δ+δ+δ2-ω2=δ+δ2-ω21-ω2-δ+δ2-ω2.

Полагаем, что α12=1.  α22=-δ-δ2-ω2, α22=λ2.

Таким образом, получаем решение в следующем виде:

x1=C1e(-δ+δ2-ω2)t+C2e(-δ-δ2-ω2)t,x2=C1(-δ+δ2-ω2)e(-δ+δ2-ω2)t+C2(-δ-δ2-ω2)e(-δ-δ2-ω2)t.

x1(0)=x10=0,

x2(0)=x20=UC0L.

Найдя константы и использовав формулу Эйлера, получим решение:

x1=x102e-δt(eδ2-ω2t+e-δ2-ω2t)+x102δδ2-ω2e-δt(eδ2-ω2t-e-δ2-ω2t)+
+x2021δ2-ω2e-δt(eδ2-ω2t-e-δ2-ω2t)
=x10e-δtcos(ω2-δ2t)+x10δω2-δ2e-δtsin(ω2-δ2t)+
+x201ω2-δ2e-δtsin(ω2-δ2t).

XL=2ПfL=2П*50г*100Гн=31415,92

Для данной цепи решение примет вид:

i(t)=x1=12100⋅7.14e-0,005tsin(0,14t)=0.857e-0,005tsin(0,14t),А
UL=i(t)⋅XL=0.857e-0,005tsin(0,14t)* XL ,В

3.3 Результаты исследования представлены в таблице 4.

Таблица 4. Напряжение на катушке индуктивности

| № | Время от начала процесса t, с | Напряжение расчетное U(Lр), В | Напряжение измеренное U(Lи), В | Абсолютная погрешность измерения ΔU(L) | Относительная погрешность измерения ΔU(L)/U(Lр) | Приведенная погрешность измерения ΔU(L)/U(Lmax) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,01 | -12 | -12 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 2 | 10 | -1,403243 | -1,40 | 0,003243 | -0,00232 | 0,002948 |
| 3 | 20 | -0,568433 | -0,57 | 0,001567 | -0,00275 | 0,001425 |
| 4 | 30 | 1,099454 | 1,10 | 0,000546 | 0,000496 | 0,000496 |
| 5 | 40 | 0,854435 | 0,85 | 0,004435 | 0,005218 | 0,004032 |
| 6 | 50 | -0,743234 | -0,74 | 0,003234 | -0,00437 | 0,00294 |
| 7 | 60 | -0,975443 | -0,98 | 0,004557 | -0,00465 | 0,004143 |
| 8 | 70 | 0,374353 | 0,37 | 0,004353 | 0,011765 | 0,003957 |
| 9 | 80 | 1,004053 | 1,00 | 0,004053 | 0,004053 | 0,003685 |
| 10 | 90 | -0,034535 | -0,03 | 0,004535 | -0,15117 | 0,004123 |
| 11 | 100 | -0,923435 | -0,92 | 0,003435 | -0,00373 | 0,003123 |
| 12 | 110 | -0,235674 | -0,24 | 0,004326 | -0,01803 | 0,003933 |
| 13 | 120 | 0,755464 | 0,76 | 0,004536 | 0,005968 | 0,004124 |
| 14 | 130 | 0,435464 | 0,44 | 0,004536 | 0,010309 | 0,004124 |
| 15 | 140 | -0,554357 | -0,55 | 0,004357 | -0,00792 | 0,003961 |
| 16 | 150 | -0,564211 | -0,56 | 0,004211 | -0,00752 | 0,003828 |
| 17 | 160 | 0,326784 | 0,33 | 0,003216 | 0,009745 | 0,002924 |
| 18 | 170 | 0,609870 | 0,61 | 0,00013 | 0,000213 | 0,000118 |
| 19 | 180 | -0,123677 | -0,12 | 0,003677 | -0,03064 | 0,003343 |
| 20 | 190 | -0,593210 | -0,59 | 0,00321 | -0,00544 | 0,002918 |
| 21 | 200 | -0,062201 | -0,06 | 0,002201 | -0,03668 | 0,002001 |
| 22 | 210 | 0,513499 | 0,51 | 0,003499 | 0,006861 | 0,003181 |
| 23 | 220 | 0,213110 | 0,21 | 0,00311 | 0,01481 | 0,002827 |
| 24 | 230 | -0,403983 | -0,40 | 0,003983 | -0,00996 | 0,003621 |
| 25 | 240 | -0,314094 | -0,31 | 0,004094 | -0,01321 | 0,003722 |
| 26 | 250 | 0,266901 | 0,27 | 0,003099 | 0,011478 | 0,002817 |
| 27 | 260 | 0,355832 | 0,36 | 0,004168 | 0,011578 | 0,003789 |
| 28 | 270 | -0,134595 | -0,13 | 0,004595 | -0,03535 | 0,004177 |
| 29 | 280 | -0,366549 | -0,37 | 0,003451 | -0,00933 | 0,003137 |
| 30 | 290 | 0,013456 | 0,01 | 0,003456 | 0,3456 | 0,003142 |
| 31 | 300 | 0,331345 | 0,33 | 0,001345 | 0,004076 | 0,001223 |
| 32 | 310 | 0,083245 | 0,08 | 0,003245 | 0,040563 | 0,00295 |
| 33 | 320 | -0,272345 | -0,27 | 0,002345 | -0,00869 | 0,002132 |
| 34 | 330 | -0,164095 | -0,16 | 0,004095 | -0,02559 | 0,003723 |
| 35 | 340 | 0,205903 | 0,20 | 0,005903 | 0,029515 | 0,005366 |
| 36 | 350 | 0,213985 | 0,21 | 0,003985 | 0,018976 | 0,003623 |
| 37 | 360 | -0,125498 | -0,12 | 0,005498 | -0,04582 | 0,004998 |
| 38 | 370 | -0,223545 | -0,22 | 0,003545 | -0,01611 | 0,003223 |
| 39 | 380 | 0,039857 | 0,04 | 0,000143 | 0,003575 | 0,00013 |
| 40 | 390 | 0,208737 | 0,21 | 0,001263 | 0,006014 | 0,001148 |
| 41 | 800 | 0,012485 | 0,01 | 0,002485 | 0,2485 | 0,002259 |

Рисунок 8. График измеренных значений напряжения катушки индуктивности

Рисунок 9. График расчетных значений напряжения катушки индуктивности

Задание 4

4.1. Схема RLC-цепочки.

LC ≈ 0,0001 с2. Пусть C = 0,01 Ф, L = 0,01 Гн, R = 0,01 Ом

Схема представлена на рисунке 10.

Рисунок 10. Схема RLC – цепочки с малой постоянной LC.

4.2-4.3 Составление и решение уравнения RLC-цепочки и результаты исследования

T=2ПLC=2*3,14*0,01*0,01=0,0628

δ=R2L=0,012*0,01=0,5

ω=1LC=10,01*0,01=100

ωδ=1LC-(R2L)2=10,01*0,01-(0,012*0,01)2=99,99875

Tδ=2Piωδ=0,0628326

A=UC0*e-δt=0,635226e-0,5t=0,436584

A≈0,2*2 =0,4 В

T≈70 мс=0,070 с

Рисунок 11. Показания осциллографа.

Вывод: при выполнении лабораторной работы я научился создавать схемы RC- и RLC-цепочек с источником постоянного напряжения. Научился исследовать работу схем с помощью вольтметра и амперметра, а также составлять и решать уравнения цепи.