| 1-й вариант (1 3х-этажное здание) | а) Коновалов | б) Станиславчук |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Рабочие места по планировкам + резерв+Wifi (приемная, переговорные) |  |  |  |
| - Оборудование СКС | AESP | Hyperline |  |
| - Состав рабочего места СКС | 2 порта RJ-45 Cat. 5е | 2 порта RJ-45 Cat. 6 |  |
| - Кроссы – на каждом этаже |  |  |  |
| - Телефония (АТС – не проектируем) | IP | IP |  |
| - Оборудование ЛВС | Eltex | Huawei |  |
| - Скорость подключения рабочихместсерверов | 100Мбс1000 | 1Гб10Гб |  |
| - Все серверы – в удалённом ЦОДе (В ЦОДе проектируем только активное сетевое оборудование (ЛВС) | Расстояние до ЦОД 2,5км по существующей «темной» оптике (тип оптического кабеля задать в ТЗ) | Расстояние до ЦОД 0,45км по существующей «темной» оптике (тип оптического кабеля задать в ТЗ) |  |
| 9. Диапазон адресации | 192.168.1.0–10.0/24 | 192.168.11.0-20.0/24 |  |
| - Надежность | Без резервирования | Резервирование единой точки отказа |  |
| - Кабельные каналы: DKC (ДКС). |  |  |  |
| - Маршрутизация | 1 точка – ЦОД | 2 точки (Здание и ЦОД) Или определить проектом |  |
| - Концепция сетевых сервисов (QoS, управление, ИБ) |  |  |  |