Липецкий государственный технический университет

Факультет автоматизации и информатики

Кафедра автоматизированных систем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине «Компьютерные сети»

Интеграция проводных и беспроводных локальных сетей

Вариант 19

Студенты    	     Цыганов Н.А.

Стюфляев А.Р.

Группа АС-19-1

Руководитель                                                                                   Самсонов А.Н.

Липецк 2022 г.

Цель работы

Изучить принципы маршрутизации в IP-сетях, получить практические навыки настройки программных маршрутизаторов с применением маршрутизации интерфейсов и маршрутизации виртуальных локальных сетей (VLAN).

Задание кафедры

Настроить взаимодействие двух IP-сетей между собой и с внешней сетью средствами маршрутизатора.

Ситуация 1. Сети изолированы друг от друга физически, т.е. построены на различных коммутаторах, не связанных друг с другом непосредственно.

Ситуация 2. Изоляция сетей обеспечивается за счет применения технологии виртуальных локальных сетей.

Проверить настройку маршрутизации и фильтров на примере взаимодействия рабочих станций PC-1 и PC-2, принадлежащих различным сетям.

Рисунок 1 – Принципиальная схема взаимодействия сетей

Таблица 1 – Варианты адресов сетей

| № | Сеть 1 | Сеть 2 |
| --- | --- | --- |
| 19 | 10.100.19.0/24 | 10.100.182.0/24 |

Таблица 2 – Варианты правил фильтрации

| № | Откуда | Куда | Разрешение |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 (19) | Сеть 1 | Сеть 2 | SMTP, HTTP |
|  | Сеть 2 | Сеть 1 | RDP, Telnet |
|  | Сеть 1 | Внешняя сеть | HTTPS, POP3, IMAP |
|  | Сеть 2 | Внешняя сеть | HTTP |

Ход работы

Ситуация 1

Для выполнения первой части данной лабораторной работы была собрана схема, представленная на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема сети для выполнения первой части лабораторной работы

Настройки роутеров с именами «Router» и «Internet» представлены в приложении А и Б соответственно. Пройдемся по основным настройкам роутера «Router». Список доступов данного роутера представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Список доступов роутера «Router»

Составим таблицу соответствия сервиса и порта указанные на рисунке 3.

Таблица 3 – Соответствие сервиса и порта из списка доступа

| Сервис | Порт |
| --- | --- |
| SMTP | 25 |
| HTTP | 80 |
| RDP | 3389 |
| Telnet | 23 |
| HTTPS | 443 |
| POP3 | 110 |
| IMAP | 143 |

Теперь отобразим список маршрутов для данного роутера, полученный результат представлен в рисунке 4. Список маршрутов для роутера «Internet» представлен на рисунке 5.

Рисунок 4 – Список маршрутов для роутера «Router»

Рисунок 5 – Список маршрутов для роутера «Internet»

Проверим правильность настройки схемы. Для этого проверим отправку пинг пакетов между сетями. Выполнение команды ping между компьютерами PC1-PC2 и PC1-PC3, PC1 и Internet, PC3-PC4 и PC3-Internet, представлены на рисунках 6 – 8 соответственно.

Рисунок 6 – Выполнение команды ping с PC1 на PC2, PC1 на PC3

Успешное выполнение команды ping с PC1 на PC2. При выполнении команды ping с PC1 на PC3 выводится сообщение: “Destination host unreachable”, т.к. команда ping входит в пакет TCP/IP, который не входит в разрешение по условию.

Рисунок 7 – Выполнение команды ping с PC1 на Internet

При выполнении команды ping с PC1 на Internet выводится сообщение: “Destination host unreachable”, т.к. команда ping входит в пакет TCP/IP, который не входит в разрешение по условию.

Рисунок 8 – Выполнение команды ping PC3-PC4 и PC3-Internet

Успешное выполнение команды ping с PC3 на PC4. При выполнении команды ping с PC3 на Internet выводится сообщение: “Destination host unreachable”, т.к. команда ping входит в пакет TCP/IP, который не входит в разрешение по условию.

Из выше представленных рисунков можно сделать вывод, что схема настроена правильно и взаимодействие между сетями настроено. Теперь проверим отправку пакетов различного типа между сетями.

Рисунок 9 – Команда ping из первой сети не ушла во внешнюю

Рисунок 10 – HTTPS-пакет из первой сети успешно ушел во внешнюю

Из вышеприведенных рисунков можно утверждать, что первая часть данной лабораторной работы была выполнена. Настройки используемого оборудования представлены в приложении.

Ситуация 2

Для выполнения второй части данной лабораторной работы была собрана схема, представленная на рисунке 11.

Рисунок 11 – Схема сети для выполнения второй части лабораторной работы

Список маршрутов и доступа аналогичен первой части.

Продемонстрируем список маршрутов и доступа для роутера «Router» на рисунке 12. Список маршрутов и доступа для роутера «Internet» представлен на рисунке 13.

Рисунок 12 – Список маршрутов и доступа для роутера «Router»

Рисунок 13 – Список маршрутов и доступа для роутера «Internet»

Проверим работоспособность составленной сети аналогично первому пункту данной лабораторной работы. Выполнение команды ping с PC1 на PC2, PC1 на PC3, PC1 на «Internet» представлено на рисунке 14.

Рисунок 14 – Выполнение команды ping с PC1 на PC2, PC1 на PC3, PC1 на «Internet»

Теперь проверим отправку HTTPS-пакета с первой сети во вторую. Посылаемый HTTPS-пакет представлен на рисунке 15. Результат отправки пакета изображен на рисунке 15.

Рисунок 15 – Успешная отправка HTTPS-пакета из первой сети во вторую

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены принципы маршрутизации в IP-сетях, получены практические навыки настройки программных маршрутизаторов с применением маршрутизации интерфейсов и маршрутизации виртуальных локальных сетей (VLAN).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Настройки роутера «Router» для первой части лабораторной работы)

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Router

!

no ip cef

no ipv6 cef

!

no ip domain-lookup

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.100.19.1 255.255.255.0

ip access-group 101 in

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/0

ip address 10.100.182.1 255.255.255.0

ip access-group 102 in

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet2/0

ip address 10.100.100.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

router rip

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.100.2

!

ip flow-export version 9

!

access-list 101 permit tcp 10.100.19.0 0.0.0.255 any eq 443

access-list 101 permit tcp 10.100.19.0 0.0.0.255 any eq pop3

access-list 101 permit tcp 10.100.19.0 0.0.0.255 any eq 143

access-list 101 permit tcp 10.100.19.0 0.0.0.255 10.100.182.0 0.0.0.255 eq smtp

access-list 101 permit tcp 10.100.19.0 0.0.0.255 10.100.182.0 0.0.0.255 eq www

access-list 102 permit tcp 10.100.182.0 0.0.0.255 10.100.19.0 0.0.0.255 eq 3389

access-list 102 permit tcp 10.100.182.0 0.0.0.255 10.100.19.0 0.0.0.255 eq telnet

access-list 102 permit tcp 10.100.182.0 0.0.0.255 any eq www

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

end

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Настройки роутера «Internet» для первой части лабораторной работы)

!

version 12.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Router

!

ip cef

no ipv6 cef

!

spanning-tree mode pvst

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.100.100.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 10.100.182.0 255.255.255.0 10.100.100.1

ip route 10.100.19.0 255.255.255.0 10.100.100.1

!

ip flow-export version 9

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

end

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(Настройка Switch для второй части лабораторной работы)

!

version 15.0

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Switch

!

no ip domain-lookup

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/3

switchport trunk allowed vlan 2-3

switchport mode trunk

!

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 3

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/5

switchport access vlan 3

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

!

interface FastEthernet0/8

!

interface FastEthernet0/9

!

interface FastEthernet0/10

!

interface FastEthernet0/11

!

interface FastEthernet0/12

!

interface FastEthernet0/13

!

interface FastEthernet0/14

!

interface FastEthernet0/15

!

interface FastEthernet0/16

!

interface FastEthernet0/17

!

interface FastEthernet0/18

!

interface FastEthernet0/19

!

interface FastEthernet0/20

!

interface FastEthernet0/21

!

interface FastEthernet0/22

!

interface FastEthernet0/23

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

line con 0

!

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

end

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(Настройка роутера «Router» для второй части лабораторной работы)

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Router

!

no ip cef

no ipv6 cef

!

no ip domain-lookup

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/0.2

encapsulation dot1Q 2

ip address 10.100.19.1 255.255.255.0

ip access-group 101 in

!

interface FastEthernet0/0.3

encapsulation dot1Q 3

ip address 10.100.182.1 255.255.255.0

ip access-group 102 in

!

interface FastEthernet1/0

ip address 10.100.100.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.100.2

!

ip flow-export version 9

!

access-list 101 permit tcp 10.100.19.0 0.0.0.255 any eq 443

access-list 101 permit tcp 10.100.19.0 0.0.0.255 any eq pop3

access-list 101 permit tcp 10.100.19.0 0.0.0.255 any eq 143

access-list 101 permit tcp 10.100.19.0 0.0.0.255 10.100.182.0 0.0.0.255 eq smtp

access-list 101 permit tcp 10.100.19.0 0.0.0.255 10.100.182.0 0.0.0.255 eq www

access-list 102 permit tcp 10.100.182.0 0.0.0.255 10.100.19.0 0.0.0.255 eq 3389

access-list 102 permit tcp 10.100.182.0 0.0.0.255 10.100.19.0 0.0.0.255 eq telnet

access-list 102 permit tcp 10.100.182.0 0.0.0.255 any eq www

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

end

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(Настройка роутера Internet для второй части лабораторной работы)

version 12.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Router

!

ip cef

no ipv6 cef

!

spanning-tree mode pvst

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.100.100.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

!

ip flow-export version 9

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

end