Липецкий государственный технический университет

Факультет автоматизации и информатики Кафедра автоматизированных систем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине «Компьютерные сети»

Интеграция проводных и беспроводных локальных сетей

Вариант 19

Студенты    	     Цыганов Н.А.

Стюфляев А.Р.

Группа АС-19-1

Руководитель                                                                                   Самсонов А.Н.

Липецк 2022 г.

Цель работы

Изучить принципы маршрутизации в IP-сетях, получить практические навыки настройки программных маршрутизаторов с применением маршрутизации интерфейсов и маршрутизации виртуальных локальных сетей (VLAN).

Задание кафедры

Настроить взаимодействие двух IP-сетей между собой и с внешней сетью средствами маршрутизатора.

Ситуация 1. Сети изолированы друг от друга физически, т.е. построены на различных коммутаторах, не связанных друг с другом непосредственно.

Ситуация 2. Изоляция сетей обеспечивается за счет применения технологии виртуальных локальных сетей.

Проверить настройку маршрутизации и фильтров на примере взаимодействия рабочих станций PC-1 и PC-2, принадлежащих различным сетям.

Внешняя сеть (Интернет)

IP-сеть 1

IP-сеть 2

Маршрутизатор Linux

PC-1

PC-2

Рисунок 1 – Принципиальная схема взаимодействия сетей

Таблица 1 – Варианты адресов сетей

| № | Сеть 1 | Сеть 2 |
| --- | --- | --- |
| 19 | 10.100.19.0/24 | 10.100.182.0/24 |

Таблица 2 – Варианты правил фильтрации

| № | Откуда | Куда | Разрешение |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Сеть 1 | Сеть 2 | SMTP, HTTP |
|  | Сеть 2 | Сеть 1 | RDP, Telnet |
|  | Сеть 1 | Внешняя сеть | HTTPS, POP3, IMAP |
|  | Сеть 2 | Внешняя сеть | HTTP |

Ход работы

Ситуация 1

Для выполнения первой части данной лабораторной работы была собрана схема, представленная на рисунке 2.

Рисунок 1 – Схема сети для выполнения первой части лабораторной работы

1.2. Содержание файлов конфигурации устройств

ПК01 сети 1

!

version 12.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

ip cef

no ipv6 cef

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.100.6.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip default-gateway 10.100.6.4

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.6.4

!

ip flow-export version 9

!

!

!

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

!

!

end

ПК11 сети 2

!

hostname Router

!

!

ip cef

no ipv6 cef

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.100.195.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.195.4

!

ip flow-export version 9

!

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

!

!

end

Switch0 сети 1

!

hostname Switch

!

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 2

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip default-gateway 10.100.6.4

!

!

line con 0

!

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

!

end

Switch1 сети 2

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

switchport access vlan 3

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 3

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 3

switchport mode access

!

interface FastEthernet0/10

switchport access vlan 3

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

!

!

!

line con 0

!

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

!

!

!

end

Router

password-encryption

!

hostname Router

!

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.100.6.4 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 10.100.195.4 255.255.255.0

ip access-group 102 in

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/0

ip address 8.8.8.1 255.255.255.0

ip access-group 103 out

duplex auto

speed auto

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

!

ip flow-export version 9

!

!

access-list 103 permit tcp 10.100.6.0 0.0.0.255 any eq www

access-list 103 permit tcp 10.100.6.0 0.0.0.255 any eq pop3

access-list 103 permit tcp 10.100.6.0 0.0.0.255 any eq smtp

access-list 103 permit tcp 10.100.195.0 0.0.0.255 any eq www

access-list 103 permit tcp 10.100.195.0 0.0.0.255 any eq 443

access-list 102 permit tcp 10.100.195.0 0.0.0.255 10.100.6.0 0.0.0.255 eq 3389

access-list 102 permit udp 10.100.195.0 0.0.0.255 10.100.6.0 0.0.0.255 eq 3389

access-list 102 permit ip 10.100.195.0 0.0.0.255 host 8.8.8.8

!

!

!

!

!

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

!

!

end

INTERNET

hostname Router

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 8.8.8.8 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 8.8.8.1

!

ip flow-export version 9

!

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

!

!

end

1.3. Информация о портах устройств

Рисунок 1 – INTERNET

Рисунок 2 – Router

Рисунок 3 – Pc02

Рисунок 4 – Pc12

1.4. Информация о списках ACL

Рисунок 5 – Списки ACL

1.5. Результаты проверки достижимости сетей

Рисунок 1 – HTTPS с сети2 в INTERNET

Рисунок 2 – HTTPS с сети1 в INTERNET

Рисунок 3 – HTTP с сети1 в INTERNET

Рисунок 4 – RDP с сети2 в INTERNET

Рисунок 5 – RDP с сети2 в сеть1

Рисунок 6 – Ping с сети1 в сеть2

Рисунок 7 – Ping с сети2 в сеть1

Вывод

В лабораторной работе были изучены принципы маршрутизации в IP-сетях и получены практические навыки настройки маршрутизаторов Cisco с применением маршрутизации интерфейсов.