Липецкий государственный технический университет

Кафедра автоматизированных систем управления

Лабораторная работа №2

по дисциплине: «Сетевые технологии»

«Маршрутизация с использованием программного маршрутизатора»

|  | Студент |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фаустов А.С. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа АИ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доц. |  |  |  |  |  |  |  |  | Карантаев В.Г. |  |  |  |  |

Липецк, 2014 г.

- Цель работы.

Изучить принципы маршрутизации в IP-сетях, получить практические навыки настройки программных маршрутизаторов на базе операционной системы (ОС) Linux с применением маршрутизации интерфейсов и маршрутизации виртуальных локальных сетей (VLAN).

- Задание.

Настроить взаимодействие двух IP-сетей между собой и с внешней сетью средствами программного маршрутизатора на базе ОС Linux. Настроить простейшие правила фильтрации трафика средствами ОС Linux.

Ситуация 1. Сети изолированы друг от друга физически, т.е. построены на различных коммутаторах, не связанных друг с другом непосредственно.

Ситуация 2. Изоляция сетей обеспечивается за счет применения технологии виртуальных локальных сетей.

Проверить настройку маршрутизации и фильтров на примере взаимодействия рабочих станций PC-1 и PC-2, принадлежащих различным сетям.

- Схема установки.

В приведённых примерах схем ЛВС для лабораторной работы указана адресация для компьютеров PC151 (ПК-1), PC152 (ПК-2), PC154 (ПК-4) лаборатории. При использовании других компьютеров IP-адреса будут другими (см. прил. 1).

Рис. 1. Физическая схема ЛВС для лабораторной работы №1 (ситуация 1)

Рис. 2. Логическая схема ЛВС для лабораторной работы №1 (ситуация 1). IP-сеть 1 имеет адрес 192.168.201.0/24, IP-сеть 2 имеет адрес 192.168.200.0/24, внешняя сеть подключена через 192.168.132.0/24

Рис. 3. Физическая схема ЛВС для лабораторной работы №1 (ситуация 2)

Рис. 4. Логическая схема ЛВС для лабораторной работы №1 (ситуация 2). IP-сеть 1 имеет адрес 192.168.201.0/24, IP-сеть 2 имеет адрес 192.168.200.0/24, внешняя сеть подключена через 192.168.142.0/24

Варианты адресов сетей для лабораторной работы №1

| № | Сеть 1 | Сеть 2 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 10.100.9.0/24 | 10.100.192.0/24 |

Варианты правил фильтрации для лабораторной работы №1

| № | Откуда | Куда | Разрешение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Сеть 1 | Сеть 2 | RDP, POP3, SMTP, IMAP |
|  | Сеть 2 | Сеть 1 | Полный доступ |
|  | Сеть 1 | Внешняя сеть | HTTP, HTTPS |
|  | Сеть 2 | Внешняя сеть | POP3 |

Рис. 5. Схема ЛВС виртуальных машин для ситуации 1

- Маршрутизация (ситуация 1)

  - Содержание файла «etc/network/interfaces» для ситуации 1.

# This file describes the network interfaces available on your system

# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface

auto lo

iface lo inet loopback

# eth0

auto eth0

allow-hotplug eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.76.130

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.76.2

# eth1

auto eth1

allow-hotplug eth1

iface eth1 inet static

address 10.100.9.1

netmask 255.255.255.0

# eth2

auto eth2

allow-hotplug eth2

iface eth2 inet static

address 10.100.192.1

netmask 255.255.255.0

pre-up iptables-restore < /etc/iptables.rules

  - Результаты проверки достижимости из сети 1 для сети 2 и внешней сети.

Обмен пакетами с 10.100.192.11 по 32 байт:

Ответ от 10.100.192.11: число байт=32 время=6мс TTL=127

Ответ от 10.100.192.11: число байт=32 время=2мс TTL=127

Ответ от 10.100.192.11: число байт=32 время=2мс TTL=127

Ответ от 10.100.192.11: число байт=32 время=1мс TTL=127

Статистика Ping для 10.100.192.11:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 1мсек, Максимальное = 6 мсек, Среднее = 2 мсек

Обмен пакетами с 10.100.9.11 по 32 байт:

Ответ от 10.100.9.11: число байт=32 время=82мс TTL=127

Ответ от 10.100.9.11: число байт=32 время=12мс TTL=127

Ответ от 10.100.9.11: число байт=32 время=2мс TTL=127

Ответ от 10.100.9.11: число байт=32 время=2мс TTL=127

Статистика Ping для 10.100.9.11:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 2мсек, Максимальное = 82 мсек, Среднее = 24 мсек

Обмен пакетами с 192.168.76.1 по 32 байт:

Ответ от 10.100.192.11: число байт=32 время=6мс TTL=127

Ответ от 10.100.192.11: число байт=32 время=2мс TTL=127

Ответ от 10.100.192.11: число байт=32 время=2мс TTL=127

Ответ от 10.100.192.11: число байт=32 время=1мс TTL=127

Статистика Ping для 10.100.192.11:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 1мсек, Максимальное = 6 мсек, Среднее = 2 мсек

- Маршрутизация (ситуация 2)

  - Содержание файла «etc/network/interfaces» для ситуации 2.

# The loopback network interface

auto lo

iface lo inet loopback

# eth0

auto eth0

allow-hotplug eth0

iface eth0 inet static

address 0.0.0.0

netmask 0.0.0.0

# eth0.2 - VLan2

auto eth0.2

allow-hotplug eth0.2

iface eth0.2 inet static

address 192.168.76.130

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.76.2

# eth0.3 - VLan3

auto eth0.3

allow-hotplug eth0.3

iface eth0.3 inet static

address 10.100.9.1

netmask 255.255.255.0

# eth0.4 - VLan4

auto eth0.4

allow-hotplug eth0.4

iface eth0.4 inet static

address 10.100.192.1

netmask 255.255.255.0

  - Результаты проверки достижимости из сети 1 для сети 2 и внешней сети.

Обмен пакетами с 10.100.192.11 по 32 байт:

Ответ от 10.100.192.11: число байт=32 время=6мс TTL=127

Ответ от 10.100.192.11: число байт=32 время=2мс TTL=127

Ответ от 10.100.192.11: число байт=32 время=2мс TTL=127

Ответ от 10.100.192.11: число байт=32 время=1мс TTL=127

Статистика Ping для 10.100.192.11:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 1мсек, Максимальное = 6 мсек, Среднее = 2 мсек

Обмен пакетами с 10.100.9.11 по 32 байт:

Ответ от 10.100.9.11: число байт=32 время=82мс TTL=127

Ответ от 10.100.9.11: число байт=32 время=12мс TTL=127

Ответ от 10.100.9.11: число байт=32 время=2мс TTL=127

Ответ от 10.100.9.11: число байт=32 время=2мс TTL=127

Статистика Ping для 10.100.9.11:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 2мсек, Максимальное = 82 мсек, Среднее = 24 мсек

Обмен пакетами с 192.168.76.1 по 32 байт:

Ответ от 10.100.192.11: число байт=32 время=6мс TTL=127

Ответ от 10.100.192.11: число байт=32 время=2мс TTL=127

Ответ от 10.100.192.11: число байт=32 время=2мс TTL=127

Ответ от 10.100.192.11: число байт=32 время=1мс TTL=127

Статистика Ping для 10.100.192.11:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 1мсек, Максимальное = 6 мсек, Среднее = 2 мсек

- Сценарий запуска.

  - Для ситуации 1.

#!/bin/bash

#allow forwarding and enabling NAT

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

#flusing tables and disallowing all

iptables -F

iptables -P INPUT DROP

iptables -P FORWARD DROP

#allowing icmp

iptables -A INPUT -i eth0 -p icmp -j ACCEPT

iptables -A INPUT -i eth1 -p icmp -j ACCEPT

iptables -A INPUT -i eth2 -p icmp -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -i eth0 -p icmp -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -i eth1 -p icmp -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -i eth2 -p icmp -j ACCEPT

#net1 - net 2

#back

iptables -A FORWARD -i eth1 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

#rdp

iptables -A FORWARD -i eth1 -d 10.100.192.0/24 -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT

#pop3

iptables -A FORWARD -i eth1 -d 10.100.192.0/24 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT

#smtp

iptables -A FORWARD -i eth1 -d 10.100.192.0/24 -p tcp --dport 465 -j ACCEPT

#imap

iptables -A FORWARD -i eth1 -d 10.100.192.0/24 -p tcp --dport 993 -j ACCEPT

#net2 - net 1

#back

iptables -A FORWARD -i eth2 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

#full

iptables -A FORWARD -s 10.100.192.0/24 -d 10.100.9.0/24 -p ALL -j ACCEPT

#back external

iptables -A FORWARD -i eth0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

#net1 – external

#http

iptables -A FORWARD -i eth1 -d 172.19.42.10 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

#https

iptables -A FORWARD -i eth1 -d 172.19.42.10 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

#net2 - external

#pop3

iptables -A FORWARD -i eth2 -d 172.19.42.10 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT

  - Для ситуации 2.

#!/bin/bash

#allow forwarding and enabling NAT

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0.2 -j MASQUERADE

#flusing tables and disallowing all

iptables -F

iptables -P INPUT DROP

iptables -P FORWARD DROP

#allowing icmp

iptables -A INPUT -i eth0.2 -p icmp -j ACCEPT

iptables -A INPUT -i eth0.3 -p icmp -j ACCEPT

iptables -A INPUT -i eth0.4 -p icmp -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -i eth0.2 -p icmp -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -i eth0.3 -p icmp -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -i eth0.4 -p icmp -j ACCEPT

#net1 - net 2

#back

iptables -A FORWARD -i eth0.3 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

#rdp

iptables -A FORWARD -i eth0.3 -d 10.100.192.0/24 -p tcp --dport 3389 -j ACCEPT

#pop3

iptables -A FORWARD -i eth0.3 -d 10.100.192.0/24 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT

#smtp

iptables -A FORWARD -i eth0.3 -d 10.100.192.0/24 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT

#imap

iptables -A FORWARD -i eth0.3 -d 10.100.192.0/24 -p tcp --dport 993 -j ACCEPT

#net2 - net 1

#back

iptables -A FORWARD -i eth0.4 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

#full

iptables -A FORWARD -i eth0.4 -d 10.100.9.0/24 -p ALL -j ACCEPT

#back external

iptables -A FORWARD -i eth0.2 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

#net1 – external

#http

iptables -A FORWARD -i eth0.3 -d 172.19.42.10 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

#https

iptables -A FORWARD -i eth0.3 -d 172.19.42.10 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

#net2 - external

#http

iptables -A FORWARD -i eth0.4 -d 172.19.42.10 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT