Липецкий государственный технический университет

Факультет автоматизации и информатики

Кафедра автоматизированных систем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по дисциплине «Компьютерные сети»

Виртуальные частные сети VPN

Вариант 19

Студенты

Группа АС-19							                   Цыганов Н.А.

Стюфляев А.Р.

Руководитель                                                                                       Самсонов А.Н.

Липецк 2022 г.

Цель работы

Изучить технологии виртуальных частных сетей для организации защищенных каналов связи через сети общего пользования (Интернет), получить практические навыки настройки виртуальных частных сетей на маршрутизаторах Cisco.

Задание кафедры

Настроить безопасное взаимодействие двух IP-сетей между собой через сеть общего пользования (Интернет), средствами маршрутизаторов Cisco. Аутентификацию настроить с использованием сертификатов безопасности. Проверить работу защищенного соединения на примере взаимодействия рабочих станций, принадлежащих различным сетям.

Таблица 1 – Варианты адресов сетей

| № | IP-сеть 1 | IP-сеть 2 |
| --- | --- | --- |
| 19 | 10.100.19.0/24 | 10.100.182.0/24 |

Таблица 2 – Варианты адресов OpenVPN-туннеля

| № | Подсеть OpenVPN-туннеля |
| --- | --- |
| 19 | 10.200.39.0/24 |

Рисунок 1 – Принципиальная схема сети

Ход работы

Сконфигурируем заданную сеть и назначим IP-адреса, рисунок 2.

Рисунок 2 – Собранная схема сети

Теперь перейдём к настройке VPN согласно методическим указаниям. После этого получим нижеуказанные настройки сетевых устройств.

- Настройки коммутаторов

Настройки коммутаторов, представленных на схеме, изображенной на рисунке 2, находятся в приложении А, Б, В для коммутатора 1, 2 и 3 соответственно.

- Настройки роутеров

Настройки роутеров, представленных на схеме, изображенной на рисунке 2, находятся в приложении Г – К.

- Информация о портах маршрутизаторов

Информация о портах маршрутизаторов R1 и R2 представлены рисунках 3-4 соответственно.

Рисунок 3 – Информация о портах маршрутизатора R1

Рисунок 4 – Информация о портах маршрутизатора R2

- Информация об установленных SA

Информация об установленных SA (R1 и R2) представлены на рисунках 5-6 соответственно.

Рисунок 5 – Информация об установленных SA (R1)

Рисунок 6 – Информация об установленных SA (R2)

- Структура и содержание пакетов

Отправим ICMP-пакет из сети 10.100.19.0/24 в сеть 10.100.182.0/24. Содержимое пакета представлено на рисунках 7 и 8.

Рисунок 7 – ICMP-пакет в сеть 10.100.182.0/24 до прохождения R1

Рисунок 8 – ICMP-пакет в сеть 10.100.182.0/24 после прохождения R1

Рисунок 9 – ICMP-пакет в сеть 10.100.182.0/24 до прохождения R2

Рисунок 10 – ICMP-пакет в сеть 10.100.182.0/24 после прохождения R2

- Проверка работоспособности схемы

Отправим ICMP-пакет из сети 10.100.19.0/24 в сеть 10.100.182.0/24. Перемещение пакета показано на рисунках 11 – 14.

Рисунок 11 – ICMP-пакета в сети 10.100.19.0/24

Рисунок 12 – Прохождение ICMP-пакета в сеть 10.100.182.0/24

Рисунок 13 – Прохождение ICMP-пакета в сеть 10.100.182.0/24

Рисунок 14 – Прохождение ICMP-пакета в сеть 10.100.182.0/24

Теперь отправим ICMP-пакет из сети 10.100.19.0/24 в Интернет. Содержимое пакета представлено на рисунках 15 и 16.

Рисунок 15 – ICMP-пакет в Интернет до прохождения R1

Рисунок 16 – ICMP-пакет в Интернет после прохождения R1

Вывод

В результате выполнения данной лабораторной работы нами были изучены технологии виртуальных частных сетей для организации защищенных каналов связи через сети общего пользования (Интернет), получены практические навыки настройки виртуальных частных сетей на маршрутизаторах Cisco.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Настройка коммутатора S1

version 15.0

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname S1

!

no ip domain-lookup

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

!

…

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

line con 0

!

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

!

end

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Настройка коммутатора S

version 15.0

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname S

!

no ip domain-lookup

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

!

…

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

line con 0

!

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

!

end

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Настройка коммутатора S2

version 15.0

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname S2

!

no ip domain-lookup

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

!

…

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

line con 0

!

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

end

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Настройка роутера RLN1

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname RLN1

!

!

no ip cef

no ipv6 cef

!

!

no ip domain-lookup

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.100.19.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet1/0

ip address 10.0.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.2

!

ip flow-export version 9

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

end

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Настройка роутера R1

version 15.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

!

ip cef

no ipv6 cef

!

license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX15244A20-

license boot module c2900 technology-package securityk9

!

!

!

crypto isakmp policy 10

encr aes

hash md5

authentication pre-share

group 2

!

crypto isakmp key cisco address 10.200.39.254

!

!

!

crypto ipsec transform-set MAP_set esp-aes esp-sha-hmac

!

crypto map MAP1 10 ipsec-isakmp

set peer 10.200.39.254

set transform-set MAP_set

match address MAP_VPN

!

no ip domain-lookup

!

!

spanning-tree mode pvst

!

interface GigabitEthernet0/0

ip address 10.0.1.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/1

ip address 10.200.39.1 255.255.255.252

duplex auto

speed auto

crypto map MAP1

!

interface GigabitEthernet0/2

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 10.100.19.0 255.255.255.0 10.0.1.1

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.39.2

!

ip flow-export version 9

!

!

ip access-list extended MAP_VPN

permit ip 10.100.19.0 0.0.0.255 10.100.182.0 0.0.0.255

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

end

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Настройка роутера RN1

version 15.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname RN1

!

!

ip cef

no ipv6 cef

!

!

license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX1524DR3E-

!

!

no ip domain-lookup

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

interface GigabitEthernet0/0

ip address 10.200.39.2 255.255.255.252

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/1

ip address 192.168.19.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/2

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 10.100.19.0 255.255.255.0 10.200.39.1

ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 10.200.39.1

ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 192.168.19.3

ip route 10.100.182.0 255.255.255.0 192.168.19.3

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.19.1

ip route 10.200.39.252 255.255.255.252 192.168.19.3

!

ip flow-export version 9

!

!

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

!

!

end

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Настройка роутера Internet

version 12.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Internet

!

!

ip cef

no ipv6 cef

!

!

no ip domain-lookup

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.19.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 10.100.19.0 255.255.255.0 192.168.19.2

ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 192.168.19.2

ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 192.168.19.3

ip route 10.100.182.0 255.255.255.0 192.168.19.3

!

ip flow-export version 9

!

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

!

!

end

ПРИЛОЖЕНИЕ З

Настройка роутера RN2

version 15.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname RN2

!

!

no ip cef

no ipv6 cef

!

license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX1524BO92-

!

!

no ip domain-lookup

!

spanning-tree mode pvst

!

!

interface GigabitEthernet0/0

ip address 10.200.39.253 255.255.255.252

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/1

ip address 192.168.19.3 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/2

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 10.100.19.0 255.255.255.0 192.168.19.2

ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 192.168.19.2

ip route 10.200.39.0 255.255.255.252 192.168.19.2

ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.200.39.254

ip route 10.100.182.0 255.255.255.0 10.200.39.254

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.19.1

!

ip flow-export version 9

!

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

!

end

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Настройка роутера R2

version 15.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R2

!

ip cef

no ipv6 cef

!

license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX152472Q4-

license boot module c2900 technology-package securityk9

!

crypto isakmp policy 10

encr aes

hash md5

authentication pre-share

group 2

!

crypto isakmp key cisco address 10.200.39.1

!

crypto ipsec transform-set MAP_set esp-aes esp-sha-hmac

!

crypto map MAP1 10 ipsec-isakmp

set peer 10.200.39.1

set transform-set MAP_set

match address MAP_VPN

!

no ip domain-lookup

!

spanning-tree mode pvst

!

interface GigabitEthernet0/0

ip address 10.0.2.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/1

ip address 10.200.39.254 255.255.255.252

duplex auto

speed auto

crypto map MAP1

!

interface GigabitEthernet0/2

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 10.100.182.0 255.255.255.0 10.0.2.1

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.39.253

!

ip flow-export version 9

!

ip access-list extended MAP_VPN

permit ip 10.100.182.0 0.0.0.255 10.100.19.0 0.0.0.255

!

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

end

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Настройка роутера RLN2

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname RLN2

!

!

no ip cef

no ipv6 cef

!

!

no ip domain-lookup

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.100.182.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet1/0

ip address 10.0.2.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.2.2

!

ip flow-export version 9

!

line con 0

!

line aux 0

!

line vty 0 4

login

!

end