МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт 	компьютерных наук

Кафедра 	автоматизированных систем управления

Лабораторная работа

по микропроцессорным системам №3

“Подсистема прерываний и таймеры”

Студент 	АС-21-1	____________________	 Станиславчук С. М.

(подпись, дата)

Руководитель

Ст. преподаватель	____________________	Болдырихин О. В.

(подпись, дата)

Липецк 2024

Задание кафедры:

Исследовать порядок обработки прерываний и работы таймеров. Разобрать последовательность инициализирующих действий для использования прерываний. Подробно рассмотреть последовательность действий микроконтроллера при возникновении прерывания для перехода к его обработчику, а также при возврате из обработчика. Изучить характеристики таймеров, их структуру, регистры, источники прерываний, режимы работы, порядок их инициализации и использования.

Для проведения исследования написать программу на языке ассемблера, выполняющую основную задачу в обработчике прерывания таймера. Общая схема программы:

— В начале памяти команд расположена таблица векторов прерываний, в которой, по крайней мере, имеются Reset-вектор и вектор заданного прерывания таймера;

— Reset-обработчик проводит необходимую инициализацию и вводит процессор в бесконечный цикл;

— Ввод-обработка-вывод выполняются в обработчике прерывания.

Вариант 7

Задача, выполняемая в обработчике прерывания: преобразование числа в код с контролем по нечетности

Прерывание таймера: совпадение T0

Режим работы таймера: Normal

Листинг программы:

.include "m8535def.inc" ; Includes a file with register and constant definitions for the m8535 microcontroller.

.cseg ; Beginning of a code segment.

.org 0 ; Instructs the compiler to start program code at address 0.

rjmp init

; Set the address of the TIMER0_COMPA interrupt vector.

.org 0x0013

rjmp TIMER0_COMPA_vect

init: ; Label of the entry point into the program.

ldi r16, 0xFF      ; Load the value 0xFF into register r16.

out DDRA, r16      ; Configure Port A to Output.

ldi r16, 0         ; Load the value 0 into register r16.

out DDRC, r16      ; Configure port C for input.

; Timer 0 setup.

ldi r16, (1<<CS02) | (1<<CS00)  ; Set the prescaler to 1024.

out TCCR0, r16                   ; Write the settings to TCCR0.

ldi r16, 100                     ; Load the comparison value.

out OCR0, r16                    ; Write to comparison register.

; Enable interrupts from Timer 0 Counter Matches.

ldi r16, (1<<OCIE0)  ; Enable interrupt by comparison.

out TIMSK, r16       ; Write settings to TIMSK.

sei                   ; Global interrupt enable.

; Stack initialization.

ldi r16, low(0x22F)   ; Load the low byte of the stack address into register r16.

out spl, r16           ; Set the low byte of the stack address.

ldi r16, high(0x22F)  ; Load the high byte of the stack address into register r16.

out sph, r16           ; Set the high byte of the stack address.

main: ; The main part of the program.

rjmp main            ; Endless cycle.

; TIMER0_COMPA interrupt handler.

TIMER0_COMPA_vect:

; Here's your code to handle the interrupt.

; Reading a number from port C and converting it to odd parity.

in r16, PINC        ; Reading a number from port C.

; Converting a number to an odd parity code.

ldi r18, 0          ; Initialize the counter to count single bits.

mov r17, r16        ; Copy the value of the number into register r17.

; Loop counting unit bits in a number.

ccl:                ; Cycle label.

sbrc r17, 0     ; Checking if the least significant bit of a number is one.

inc r18         ; Increment the counter if the least significant bit is one.

lsr r17         ; Shift the number to the right.

brne ccl        ; Repeat the loop if the number is not zero.

; Set the most significant bit in register r16 depending on the parity of the number of unit bits.

sbrs r18, 0         ; Checking if the number of one bits is odd.

ori r16, 0x80       ; Setting the most significant bit in register r16 if the number of one bits is odd.

; Output the resulting code with odd parity to port A.

out PORTA, r16      ; Output the result to port A.

reti                ; Return from interrupt.

Обработка прерываний:

Архитектура AVR насчитывает 21 источник прерываний, которые представлены в таблице 1. Таблица векторов прерываний находится в начале адресного пространства памяти команд, однако может быть перемещена в начало загрузочной секции, и чем меньше адрес, тем больше приоритет прерывания.

Таблица 1 - Таблица векторов прерываний и сброса

| № | Адрес | Источник | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x00 | RESET | Сброс |
| 2 | 0x01 | INT0 | Запрос внешнего прерывания INTO |
| 3 | 0x02 | INTI | Запрос внешнего прерывания INT1 |
| 4 | 0x03 | Таймер T2, COMP | Совпадение таймера Т2 |
| 5 | 0x04 | Таймер T2, OVF | Переполнение таймера Т2 |
| 6 | 0x05 | Таймер T1, САРТ | Захват таймера Т1 |
| 7 | 0x06 | Таймер T1, СОМРА | Совпадение канала А таймера Т1 |
| 8 | 0x07 | Таймер T1, СОМРB | Совпадение канала B таймера Т1 |
| 9 | 0x08 | Таймер Т1, OVF | Переполнение таймера Т1 |
| 10 | 0x09 | Таймер Т0, OVF | Переполнение таймера Т0 |
| 11 | 0x0A | SPI. STC | Завершение передачи SPI |
| 12 | 0x0B | USART. RXC | Завершение приема USART |
| 13 | 0x0C | USART, UDRE | Регистр данных USART пуст |
| 14 | 0x0D | USART, ТХС | Завершение передачи USART |
| 15 | 0x0E | ADC, Conversion Complete | Завершение преобразования ADC |
| 16 | 0x0F | EEPROM | Готовность EEPROM |
| 17 | 0x10 | Аналоговый компаратор | Событие аналогового компаратора |
| 18 | 0x11 | TWI | Завершение текущей операции TWI |
| 19 | 0x12 | INT2 | Запрос внешнего прерывания INT2 |
| 20 | 0x13 | Таймер Т0 | Совпадение таймера Т0 |
| 21 | 0x14 | SPM RDY | Готовность памяти команд для записи |

Прерывания могут быть разрешены или запрещены с помощью установки бита 1 командами CLI (запрет прерываний) и SEI (разрешение прерываний). Каждому прерыванию присвоен свой бит разрешения, который должен быть установлен совместно с битом 1 регистра статуса. При возникновении прерывания бит 1 очищается и адрес возврата записывается в стек. Чтобы разрешить вложенные прерывания, может установить бит 1 внутри подпрограммы обработки прерывания. Выход из подпрограммы обработки прерывания происходит по команде RETI, при этом адрес возврата выгружается из стека и устанавливается бит 1.

Рисунок 1 – Регистры масок прерываний

Рисунок 2 – Регистры флагов прерываний

Микроконтроллер содержит два 8-ми разрядных регистра масок прерываний: регистр масок внешних прерываний GICR и регистр масок прерываний по таймеру/счетчику TIMSK (смотреть рисунок 1), а также два 8-ми разрядных регистра флагов прерываний: регистр флагов внешних прерываний GIFR и регистр флагов прерываний по таймерам/счетчикам TIFR (смотреть рисунок 2). При обработке прерывания, соответствующий флаг, вызвавший прерывание, аппаратно очищается. Некоторые флаги прерываний можно очистить, записав в соответствующий бит очищаемого флага логическую единицу.

Таймеры:

Микроконтроллер оснащен тремя таймерами общего назначения - двумя 8-разрядными T0 и T2 и одним 16-разрядным T1. T0, в дополнение к обычному режиму, может тактироваться асинхронно от внешнего генератора.

T0 оснащен своим собственным предварительным делителем.

T1 и T2 используют выходы ступеней деления общего 10-разрядного предварительного делителя. Эти два таймера можно использовать как таймеры с встроенной временной базой или как счетчики, переключаемые по состоянию на внешнем выводе.

Предварительный делитель T1 и T2 содержит четыре ступени деления: СК/8, СК/64, СК/256 и СК/1024, где СК - входной тактовый сигнал. Кроме того, в качестве источников тактовых сигналов могут быть использованы сигналы от внешних источников, тактовый сигнал СК и нулевой тактовый сигнал (stop).

8-разрядные таймеры получают тактовый сигнал непосредственно от CK, после прохождения его через предварительный делитель или от внешнего вывода. В регистре флагов прерывания таймеров TIFR хранятся различные флаги состояния регистров (переполнения, совпадения при сравнении и захвата события). Установки управляющих сигналов хранятся в регистрах управления таймерами/счетчиками TCCR0 и TCCR2 (смотреть рисунок 3). Установка разрешения/запрещения прерываний производится в регистре масок прерываний таймеров/счетчиков TIMSK.

Рисунок 3 – Регистр управления таймером T0

Рисунок 4 – Регистр управления таймером T2

7 бит FOCn (Force Output Compare) предназначен для принудительной установки логического уровня на выходе OC. Он работает только для режимов Normal и CTC. При установке бита FOCn в единицу состояние выхода меняется в соответствии со значениями битов COMn1 и COMn0.

6 и 3 бит – WGMn (Wave Generator Mode) определяют режим работы таймера-счетчика. Комбинации этих битов представлены в таблице 1.

Таблица 2 – Выбор режима работы таймера

| WGMn1 | WGMn0 | Режим работы таймера/счётчика |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Нормальный режим счётчика (normal) |
| 1 | 0 | Сброс таймера при совпадении регистров OCRn и TCNTn (CTC) |
| 0 | 1 | ШИМ с коррекцией фазы (Phase Correct PWM) |
| 1 | 1 | Быстрая ШИМ (Fast PWM) |

5 и 4 бит – COMn1, COMn0 (Compare Match Output Mode) задают режим сравнения выхода, биты 1 и 0. Комбинации этих битов представлены в таблице 2.

Таблица 3 – Выбор режима сравнения

| COMn1 | COMn0 | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Таймер/счетчик отсоединен от выходного вывода OCn/PWMn |
| 1 | 0 | Переключение выходной линии OCn/PWMn |
| 0 | 1 | Очистка выходной линии OCn/PWMn (установка в состояние 0) |
| 1 | 1 | Установка выходной линии OCn/PWMn (установка в состояние 1) |

Биты CSn2, CSn1, CSn0 (Clock Select) задают для таймера Тn коэффициент предделителя. Комбинации этих битов представлены в таблице 3.

Таблица 4 - Выбор коэффициента деления предделителя

| CSn2 | CSn1 | CSn0 | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Источника тактирования нет, таймер остановлен |
| 0 | 0 | 1 | Тактовая частота МК |
| 0 | 1 | 0 | Тактовая частота МК/8 |
| 0 | 1 | 1 | Тактовая частота МК/32 |
| 1 | 0 | 0 | Тактовая частота МК/64 |
| 1 | 0 | 1 | Тактовая частота МК/128 |
| 1 | 1 | 0 | Тактовая частота МК/256 |
| 1 | 1 | 1 | Тактовая частота МК/1024 |

Регистры TCNT0 и TCNT2 хранят состояние счетчика. Оба таймера реализованы как счетчики по нарастанию или реверсивные (в ШИМ режиме) счетчики с возможностью чтения/записи. Если в таймер/счетчик записано некоторое значение и выбран источник тактового сигнала, то он продолжит счет с записанного значения с тактовой частотой счетчика.

Оба таймера/счетчика поддерживают две функции сравнения выхода OCR0 и OCR2 как источники данных, сравниваемых с содержимым таймеров/счетчиков. В функции сравнения выхода входит и опция очистки счетчика при совпадении и формирование, при совпадении, сигнала на выводах - PB4(OC0/PWM0) и PB7(OC2/PWM2).