МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт 	компьютерных наук

Кафедра 	автоматизированных систем управления

Лабораторная работа

по микропроцессорным системам №4

“Последовательные интерфейсы и аналоговые средства

микроконтроллеров”

Студент 	АС-21-1	____________________	 Станиславчук С. М.

(подпись, дата)

Руководитель

Ст. преподаватель	____________________	Болдырихин О. В.

(подпись, дата)

Липецк 2024

Содержание

1. Задание, конкретизированное вариантом

2. Программы

2.1 Текст программ

2.2 Листинг программ

3. Выводы

1. Задание, конкретизированное вариантом

Изучить последовательные интерфейсы (TWI, SPI, USART), аналоговый
компаратор и аналого-цифровой преобразователь.

Исследователь работу заданного интерфейса. Для этого написать на
языке ассемблера программы для двух микроконтроллеров, связанных по данному интерфейсу.

Вариант 7.

Последовательный интерфейс и его режим работы: USART, double speed async, контроль по нечетности.
Режим работы аналого-цифрового преобразователя: Одиночный вход ADC6.
Режим работы аналогового компаратора: Входы — AIN0 и AIN1.

2. Программы

; Микроконтроллер №1

.include "m8535def.inc"

.dseg

.equ XTAL = 4000000

.equ baudrate = 9600

.equ bauddivider = XTAL/(16*baudrate)-1

array: .db 0, 0, 0, 0

.equ arr_len = 0x04

.cseg

.org 0x00

rjmp RESET

.org 0x0B

rjmp USART_COMPLETE

.org 0x0E

rjmp ADC_COMPLETE

.org 0x15

RESET:

ldi r16, LOW(RAMEND)

out SPL, r16

ldi r16, HIGH(RAMEND)

out SPH, r16

rcall USART_INIT

rcall ADC_INIT

ldi r16, 0xFF

out DDRA, r16

ldi xl, low(array)

ldi xh, high(array)

ldi r17, arr_len

sei

WAIT:

rjmp WAIT

USART_INIT:

ldi r16, LOW(bauddivider)

out UBRRH, r16

ldi r16, HIGH(bauddivider)

out UBRRL, r16

ldi r16, 0b10011000

out UCSRB, r16

ldi r16, 0

out UCSRA, r16

ldi r16, 0b10000110

out UCSRC, r16

ret

ADC_INIT:

ldi r16, 0b11101011

out ADCSRA, r16

ldi r16, 0b11100000

out ADMUX, r16

ret

ADC_COMPLETE:

in r16, ADCH

WAIT_UART:

sbis UCSRA, UDRE

rjmp WAIT_UART

out UDR, r16

reti

USART_COMPLETE:

in r16, UDR

st X+, r16

dec r17

brne RECEIVED

rcall SORT

rcall OUTPUT

ldi xl, low(array)

ldi xh, high(array)

ldi r17, arr_len

RECEIVED:

reti

SORT:

ldi r22, arr_len

MAINLOOP:

mov r18, r22

dec r18

ld xl, r16

ldi r19, 0

CYCLELOOP:

ld r20, X+

ld r21, X

cp r21, r20

brsh NOSWAP

st -X, r21

st X+, r21

st X, r20

ldi r19, 1

NOSWAP:

dec r18

brne CYCLELOOP

cpi r19, 0

brne MAINLOOP

ret

OUTPUT:

ldi r25, arr_len

ldi r18, 0

ldi r20, 0

ldi r21, 0

OUTLOOP:

ld r19, X+

out PORTA, r19

inc r18

cpse r18, r25

brne OUTLOOP

ret

; Микроконтроллер №2

.include "m8535def.inc"

.dseg

.equ XTAL = 4000000

.equ baudrate = 9600

.equ bauddivider = XTAL/(16*baudrate)-1

array: .db 0, 0, 0, 0

.equ arr_len = 0x04

.cseg

.org 0x00

rjmp RESET

.org 0x0B

rjmp USART_COMPLETE

.org 0x10

rjmp CMP_COMPLETE

.org 0x15

RESET:

ldi r16, LOW(RAMEND)

out SPL, r16

ldi r16, HIGH(RAMEND)

out SPH, r16

rcall USART_INIT

ldi r16, 0xFF

out DDRA, r16

ldi r16, 0b01001011

out ACSR, r16

ldi xl, low(array)

ldi xh, high(array)

ldi r17, arr_len

ldi r23, 0

ldi r24, arr_len

sei

WAIT:

rjmp WAIT

USART_INIT:

ldi r16, LOW(bauddivider)

out UBRRL, r16

ldi r16, HIGH(bauddivider)

out UBRRH, r16

ldi r16, 0b10011000

out UCSRB, r16

ldi r16, 0

out UCSRA, r16

ldi r16, 0b10000110

out UCSRC, r16

ret

CMP_COMPLETE:

in r17, ACSR

lsl r17

or r23, r17

dec r24

brne CONT_WAIT

WAIT_UART:

sbis UCSRA, UDRE

rjmp WAIT_UART

out UDR, r16

CONT_WAIT:

reti

USART_COMPLETE:

in r16, UDR

st X+, r16

dec r17

brne RECEIVED

rcall SORT

rcall OUTPUT

RECEIVED:

reti

SORT:

ldi r22, arr_len

MAINLOOP:

mov r18, r22

dec r18

ldi xl, low(array)

ldi xh, high(array)

ldi r19, 0

CYCLELOOP:

ld r20, X+

ld r21, X

cp r21, r20

brsh NOSWAP

st -X, r21

st X+, r21

st X, r20

ldi r19, 1

NOSWAP:

dec r18

brne CYCLELOOP

cpi r19, 0

brne OUTLOOP

OUTPUT:

ldi r25, arr_len

ldi r18, 0

ldi r20, 0

ldi r21, 0

OUTLOOP:

ld r19, X+

out PORTA, r19

inc r18

cpse r18, r25

brne OUTLOOP

ret

Листинг программ

; Микроконтроллер №1

.dseg

.equ XTAL = 4000000

.equ baudrate = 9600

.equ bauddivider = XTAL/(16*baudrate)-1

000060 00

000061 00

000062 00

000063 00 array: .db 0, 0, 0, 0

.equ arr_len = 0x04

.cseg

.org 0x00

000000 c014 rjmp RESET

.org 0x0B

00000b c02b rjmp USART_COMPLETE

.org 0x0E

00000e c023 rjmp ADC_COMPLETE

.org 0x15

RESET:

000015 e50f ldi r16, LOW(RAMEND)

000016 bf0d out SPL, r16

000017 e002 ldi r16, HIGH(RAMEND)

000018 bf0e out SPH, r16

000019 d008 rcall USART_INIT

00001a d012 rcall ADC_INIT

00001b ef0f ldi r16, 0xFFout DDRA, r16

00001d e6a0 ldi xl, low(array)

00001e e0b0 ldi xh, high(array)

00001f e014 ldi r17, arr_len

000020 9478 sei

WAIT:

000021 cfff rjmp WAIT

USART_INIT:

000022 e109 ldi r16, LOW(bauddivider)

000023 b909 out UBRRL, r16

000024 e000 ldi r16, HIGH(bauddivider)

000025 bd00 out UBRRH, r16

000026 e908 ldi r16, 0b10011000

000027 b90a out UCSRB, r16

000028 e000 ldi r16, 0

000029 b90b out UCSRA, r16

00002a e806 ldi r16, 0b10000110

00002b bd00 out UCSRC, r16

00002c 9508 ret

ADC_INIT:

00002d ee0b ldi r16, 0b11101011

00002e b906 out ADCSRA, r16

00002f ee00 ldi r16, 0b11100000

000030 b907 out ADMUX, r16

000031 9508 ret

ADC_COMPLETE:

000032 b105 in r16, ADCH

WAIT_UART:

000033 9b5d sbis UCSRA, UDRE

000034 cffe rjmp WAIT_UART

000035 b90c out UDR, r16

000036 9518 reti

USART_COMPLETE:

000037 b10c in r16, UDR

000038 930d st X+, r16

000039 951a dec r17brne RECEIVED

00003b d005 rcall SORT

00003c d017 rcall OUTPUT

00003d e6a0 ldi xl, low(array)

00003e e0b0 ldi xh, high(array)

00003f e014 ldi r17, arr_len

RECEIVED:

000040 9518 reti

SORT:

000041 e064 ldi r22, arr_len

000042 2f26 MAINLOOP: mov r18, r22

000043 952a dec r18

000044 e6a0 ldi xl, low(array)

000045 e0b0 ldi xh, high(array)

000046 e030 ldi r19, 0

000047 914d CYCLELOOP: ld r20, X+

000048 915c ld r21, X

000049 1754 cp r21, r20

00004a f420 brsh NOSWAP

00004b 935e st -X, r21

00004c 935d st X+, r21

00004d 934c st X, r20

00004e e031 ldi r19, 1

00004f 952a NOSWAP: dec r18

000050 f7b1 brne CYCLELOOP

000051 3030 cpi r19, 0

000052 f779 brne MAINLOOP

000053 9508 ret

OUTPUT:

000054 e094 ldi r25, arr_len

000055 e020 ldi r18, 0

000056 e040 ldi r20, 0

000057 e050 ldi r21, 0

OUTLOOP:

000058 913d ld r19, X+

000059 bb3b out PORTA, r19

00005a 9523 inc r18

00005b 1329 cpse r18, r25

00005c f7d9 brne OUTLOOP

00005d 9508 ret

; Микроконтроллер №2

000063 00 array: .db 0, 0, 0, 0

.equ arr_len = 0x04

.cseg

.org 0x00

000000 c014 rjmp RESET

.org 0x0B

00000b c02e rjmp USART_COMPLETE

.org 0x10

000010 c01f rjmp CMP_COMPLETE

.org 0x15

RESET:

000015 e50f ldi r16, LOW(RAMEND)

000016 bf0d out SPL, r16

000017 e002 ldi r16, HIGH(RAMEND)

000018 bf0e out SPH, r16

000019 d00b rcall USART_INIT

00001a ef0f ldi r16, 0xFF

00001b bb0a out DDRA, r16

00001c e40b ldi r16, 0b01001011

00001d b908 out ACSR, r16

00001e e6a0 ldi xl, low(array)

00001f e0b0 ldi xh, high(array)

000020 e014 ldi r17, arr_len

000021 e070 ldi r23, 0

000022 e084 ldi r24, arr_len

000023 9478 sei

WAIT:

000024 cfff rjmp WAIT

USART_INIT:

000025 e109 ldi r16, LOW(bauddivider)

000026 e000 ldi r16, HIGH(bauddivider)

000027 bd00 out UBRRH, r16

000028 e908 ldi r16, 0b10011000

000029 b90a out UCSRB, r16

00002a e000 ldi r16, 0

00002b b90b out UCSRA, r16

00002c e806 ldi r16, 0b10000110

00002d bd00 out UCSRC, r16

00002e 9508 ret

CMP_COMPLETE:

000030 b110 in r17, ACSR >> 5

000031 7011 andi r17, 1

000032 0f77 lsl r23

000033 2b71 or r23, r17

000034 958a dec r24

000035 f419 brne CONT_WAIT

WAIT_UART:

000036 9b5d sbis UCSRA, UDRE

000037 cffe rjmp WAIT_UART

000038 b90c out UDR, r16

CONT_WAIT:

000039 9518 reti

USART_COMPLETE:

00003a b10c in r16, UDR

00003b 930d st X+, r16

00003c 951a dec r17

00003d f411 brne RECEIVED

00003e d002 rcall SORT

00003f d014 rcall OUTPUT

RECEIVED:

000040 9518 reti

SORT:

000041 e064 ldi r22, arr_len

000042 2f26 MAINLOOP: mov r18, r22

000043 952a dec r18

000044 e6a0 ldi xl, low(array)

000045 e0b0 ldi xh, high(array)

000046 914d CYCLELOOP: ld r20, X+

000047 915c ld r21, X

000048 1754 cp r21, r20

000049 f420 brsh NOSWAP

00004a 935e st -X, r21

00004b 935d st X+, r21

00004c 934c st X, r20

00004d e031 ldi r19, 1

00004e 952a NOSWAP: dec r18

00004f f7b1 brne CYCLELOOP

000050 3030 cpi r19, 0

000051 f779 brne MAINLOOP

000052 9508 ret

OUTPUT:

000054 e094 ldi r25, arr_len

000055 e020 ldi r18, 0

000056 e040 ldi r21, 0

OUTLOOP:

000058 913d ld r19, X+

000059 bb3b out PORTA, r19

00005a 9523 inc r18

00005b 1329 cpse r18, r25

00005c f7d9 brne OUTLOOP

00005d 9508 ret

3. Вывод

В данной лабораторной работе рассмотрен процесс взаимодействия

между двумя микроконтроллерами по последовательному интерфейсу.

Микроконтроллер ATmega8535 имеет в своем составе модуль

универсального синхронно/асинхронного приемопередатчика - USART. С

его помощью между компьютером и микроконтроллером (либо между двумя

микроконтроллерами) можно организовать обмен данными по

последовательному каналу. Инициализация порта USART выполняется с

помощью установки битов в портах UBRRH:UBRRL, UCSRA, UCSRB,

UCSRC. В первых двух из них задается значение скорости передачи данных.

Принятый символ USART модуль сохраняет в регистре данных UDR. Оттуда

его можно переписывать в буфер. Выполняется это действие в прерывании,

для этого оно должно быть разрешено.

Также в составе микроконтроллера AVR присутствует аналоговый

компаратор. Он сравнивает между собой два напряжения и заносит результат

сравнения в регистр. Также он может вызывать прерывания, если результат

сравнения изменился, и управлять схемой захвата таймера Т1.

Аналогово-цифровой преобразователь преобразует некоторый

аналоговый сигнал в цифровой. На вход АЦП подается непрерывный

аналоговый сигнал, а на выходе получается последовательность цифровых

значений. Принцип работы АЦП основывается на сравнении полученного

уровня напряжения с опорным, которое всегда должно иметь большее

значение, чем измеряемое. В микроконтроллере AVR ATmega8535 АЦП

имеет разрешение 10 бит.